江苏食品药品职业技术学院

洪泽湖产业学院鱼梁河护栏修复等

校园零星维修项目

询价文件

江苏食品药品职业技术学院

2024年1月

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院鱼梁河护栏修复等校园零星维修项目，预算3.95万元。现对该项目进行询价，欢迎潜在供应商前来参与，具体要求如下：

一、申请人资质要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求，具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质；拟投标单位须现场勘探后投标。

二、项目需求

1、项目内容

| 序号 | 项目内容 | 施工要求及技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鱼梁河护栏修复 | 围墙拆除：拆除现有围墙长34米，高度2.1米，清运建筑垃圾至校园外，清运机械、运距等根据现场情况自行考虑。 | 1 | 项 |
|  |  | 安装河道护栏： 1、挖掘大小30cm*30cm*50cm坑槽，坑槽底部铺设一层碎石，浇筑C30混凝土地基，放入尺寸25cm*25cm*30cm钢筋笼，纵向主筋中4Φ14mm，横向骨筋中4Φ6mm每间距10cm一个； 2、安装与原有样式规格、颜色一致的水泥仿木纹护栏10个，每个尺寸立柱15cm*15cm、横杆8cm*8cm、立柱间距1.8米。 | 19.8 | 米 |
| 2 | 篮球场排水井 | 1、原水泥地面开凿4个40cm*60cm*50cm雨水井，井内砌砖配40cm*60cm*4cm带底座球墨铸铁井盖； 2、井底接160mmPVC下水管（约24米左右），地面挖沟保证每个雨水井连通至附近污水排水井里； 3、篮球场地内的雨水井口地面用环氧树脂修复至与周边一致。 | 4 | 个 |
| 3 | 校园局部区域墙面修复 | 1、铲除墙面松动、发霉的腻子层，墙面涂刷一层防水材料 2、用白水泥进行找平，再用腻子粉抹平墙面，最后在墙面滚刷一层乳胶漆，保证修复后的墙面与周边一致。 （学生宿舍墙面共计135平方米，教学楼、行政楼、学生餐厅等其他区域共计75平方米） | 210 | m2 |
| 4 | 教学楼卫生间墙角及吊顶修复 | 墙角修复：卫生间墙角内先打好木质龙骨，再放置10mm蜂窝铝板，边角采用扣条来进行收边，使用与周边瓷砖颜色一致的蜂窝铝板包住下水管。 | 9 | m2 |
|  |  | 吊顶修复:卫生间顶部石膏板腐烂脱落处切除干净，修复至与周边一致。 | 10 | m2 |
| 5 | 混凝土路面铺设 | - 原地面下挖20cm 整平夯实，3cm厚碎石垫层；12cm厚自拌混凝土路面，100mm*200mm*50mm透水砖造型铺贴成1.2米宽路面。（增压泵房门口10米长路面，消防泵房25米长路面） | 42 | m2 |
| 6 | 操场东侧局部围墙砌筑 | - 拆除现有铁门，开挖80cm以上的基坑，底部铺设一层碎石，基坑四周放置尺寸为37cm*37cm*520cm,横向主筋中4Φ14mm、纵向骨筋中4Φ6mm每间距15cm一个的钢筋骨架，用C30混凝土浇筑牢固基坑的基础。 - 砌筑宽24cm，长5.2m的围墙，要求错缝搭接，使用质量优良的标准红色无孔砖，勾筑砌筑缝，在砌墙中间2.6米处加砌立柱(37cm*37cm)，墙头压顶须与原来形状一致，墙面粉刷至与周边围墙一致。另外在原有墙体增加拉结筋2组，每组6根。 - 在砌好的围墙两侧用土方回填作为挡土墙，土方须压实、夯实后回填至地基上沿口，每侧挡土墙距墙基1米以上，挡土墙长5.2米以上，土方来源自行解决。 | 5.2 | 米 |

2、施工要求：

（1）在施工中应注意自身安全，加强对施工人员的安全教育，在施工期间发生的安全事故，均由中标响应人负全责。

（2）施工完成时间：2023年2月5日前。

（3）本项目涉及的所有维修内容免费质保一年。

3、报价要求：报价应包括材料、运输、人工、税金等所有费用。内容、技术参数、数量要响应询价文件的采购需求。报价单必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。

4、付款方式：本项目没有预付款，成交供应商需在签订合同前向采购人支付人民币贰仟元整（¥: 2000元）履约保证金；竣工验收合格后付至合同价的80%，工程结算审计结束后付至审计价的100%；履约保证金转为质保金，在质保期满后无质量问题无息退还。

5、响应文件组成：

（1）营业执照副本（必须有，复印件加盖公章）；

（2）对公账户证明（必须有，原件加盖公章）；

（3）申请人身份证（复印件加盖公章）；

（4）报价单（原件加盖公章）；

注：响应文件必须按以上顺序装订。

6、询价文件递交：

递交截止时间：2024年1月17日17:30（北京时间）(如收件时间超过递交截止时间，以快递寄出时间为准）

递交方式：现场提交或顺丰快递

地址及收件人：江苏省淮安市洪泽区三河镇洪泽湖西路4号洪泽湖产业学院  嵇老师收  15951269039

7、询价开启时间及地点：

时间：2024年1月18日上午10:00；

地点：江苏省淮安市洪泽区三河镇洪泽湖西路4号洪泽湖产业学院行政楼219会议室。

三、询价评价标准

经评审的最低价中标法。

- 江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院

- 2024年1月12日

附件一：授权委托书格式

- 授 权 委 托 书

本人________（姓名）系___________（企业）的法定代表人，现委托___________（身份证号：_____________）为我单位代理人。

代理人根据授权，以我单位名义参加江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院鱼梁河护栏修复等校园零星维修项目询价活动。代理人进行的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改的响应文件，参与询价、合同谈判、签订合同和处理其他有关事宜，其法律后果由我单位承担。

委托期限：                               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

企业：          （盖单位章）

法定代表人：       （签字）

委托代理人：       （签字）

年    月    日

附件二：报价单

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院

鱼梁河护栏修复等校园零星维修项目报价单

| 序号 | 项目内容 | 施工要求及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鱼梁河护栏修复 | 围墙拆除：拆除现有围墙长34米，高度2.1米，清运建筑垃圾至校园外，清运机械、运距等根据现场情况自行考虑。 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 安装河道护栏： 1、挖掘大小30cm*30cm*50cm坑槽，坑槽底部铺设一层碎石，浇筑C30混凝土地基，放入尺寸25cm*25cm*30cm钢筋笼，纵向主筋中4Φ14mm，横向骨筋中4Φ6mm每间距10cm一个； 2、安装与原有样式规格、颜色一致的水泥仿木纹护栏10个，每个尺寸立柱15cm*15cm、横杆8cm*8cm、立柱间距1.8米。 | 19.8 | 米 |  |  |
| 2 | 篮球场排水井 | - 原水泥地面开凿4个40cm*60cm*50cm雨水井，井内砌砖配40cm*60cm*4cm带底座球墨铸铁井盖； - 井底接160mmPVC下水管（约24米左右），地面挖沟保证每个雨水井连通至附近污水排水井里； - 3、篮球场地内的雨水井口地面用环氧树脂修复至与周边一致。 | 4 | 个 |  |  |
| 3 | 校园局部区域墙面修复 | - 铲除墙面松动、发霉的腻子层，墙面涂刷一层防水材料 2、用白水泥进行找平，再用腻子粉抹平墙面，最后在墙面滚刷一层乳胶漆，保证修复后的墙面与周边一致。 （学生宿舍墙面共计135平方米，教学楼、行政楼、学生餐厅等其他区域共计75平方米） | 210 | m2 |  |  |
| 4 | 教学楼卫生间墙角及吊顶修复 | 墙角修复：卫生间墙角内先打好木质龙骨，再放置10mm蜂窝铝板，边角采用扣条来进行收边，使用与周边瓷砖颜色一致的蜂窝铝板包住下水管。 | 9 | m2 |  |  |
|  |  | 吊顶修复:卫生间顶部石膏板腐烂脱落处切除干净，修复至与周边一致。 | 10 | m2 |  |  |
| 5 | 混凝土路面铺设 | - 原地面下挖20cm 整平夯实，3cm厚碎石垫层；12cm厚自拌混凝土路面，100mm*200mm*50mm透水砖造型铺贴成1.2米宽路面。 | 42 | m2 |  |  |
| 6 | 操场东侧局部围墙砌筑 | - 拆除现有铁门，开挖80cm以上的基坑，底部铺设一层碎石，基坑四周放置尺寸为37cm*37cm*520cm,横向主筋中4Φ14mm、纵向骨筋中4Φ6mm每间距15cm一个的钢筋骨架，用C30混凝土浇筑牢固基坑的基础。 - 砌筑宽24cm，长5.2m的围墙，要求错缝搭接，使用质量优良的标准红色无孔砖，勾筑砌筑缝，在砌墙中间2.6米处加砌立柱(37cm*37cm)，墙头压顶须与原来形状一致，墙面粉刷至与周边围墙一致。另外在原有墙体增加拉结筋2组，每组6根。 - 在砌好的围墙两侧用土方回填作为挡土墙，土方须压实、夯实后回填至地基上沿口，每侧挡土墙距墙基1米以上，挡土墙长5.2米以上，土方来源自行解决。 | 5.2 | 米 |  |  |
| 合计 |  | ¥： （人民币大写 ） |  |  |  |  |

备注：本报价包含税费、运输费、人工安装费等一切费用。

公司（加盖公章）

联系人：       联系电话：                 年   月   日

附件三：对公账户证明

公司账户证明

致：江苏食品药品职业技术学院

我公司对公账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

账 户 号：

如我公司中标，将来往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付，特此证明！

单位名称：

日期：      年   月   日